环 境 质 量 简 报

(二O一八年十月)

2018年第10期          总第117期

花垣县环境保护监测站                        2018年11月2日发布

环境质量摘要：

2018年10月，花垣县城区空气共监测31天，数据有效天数30天，优良天数为30天，优良空气质量达标率100%，本月最高空气质量指数47，本月空气质量状况优，较上月稍好，与去年同期相当。

本月，花垣县饮用水源地水质达标率100%，水环境质量状况良好，与上月和去年同期均无明显变化（总氮不参与评价）。

2018年10月花垣县生活饮用水源地水质评价（表一）

| 监测点位置 | 监测点名称 | 水功能区划 类别 | 水质现状 类别 | 主要超标因子 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花垣镇佳民村 | 县自来水厂 取水口 | II类 | II类 | 无 | 无 |

备注：II类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场地。

2018年10月花垣县生活饮用水源地水质监测数据(表二)

单位：mg/L （pH无量纲）

| 项目 监测点 | 水温 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 高锰酸盐 指数 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花垣镇 佳民取水点 | 20.4℃ | 8.22 | 8.0 | 7 | 1.6 | 1.4 | 0.05 | 0.02 | 0.94 | 0.00146 | 0.004L | 0.088 | 0.0004L | 0.0007 | 0.00004L |
| GB3838-2002 Ⅱ类标准 | --- | 6-9 | ≥6 | ≤15 | ≤4 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.00005 |

| 项目 监测点 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 石油类 | 硫化物 | 粪大肠菌群 （个/L） | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花垣镇 佳民取水点 | 0.00008 | 0.004L | 0.00056 | 0.001L | 0.0003L | 0.05L | 0.01L | 0.005L | 1.8×103 | 37.6 | 3.20 | 0.762 | 0.04 | 0.0206 |
| GB3838-2002 Ⅱ类标准 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.002 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤2000 | ≤250 | ≤250 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.1 |

花垣县2018年10月环境空气质量状况（表三）

单位：ug/m3

| 监 测 项 目 | 浓度范围 | 平均值 | 超标率 （％） | 比上月 （+ -） |  | 比上年同期 （+ -） | 空气 污染指数 | 首要 污染物 | 空气 质量状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 3—70 | 9 | 0 | +3 | -7 |  | 9 | / | 优 |
| 二氧化氮 | 10—27 | 16 | 0 | +4 | +5 |  | 20 |  |  |
| PM10 | 15—56 | 33 | 0 | +6 | 0 |  | 33 |  |  |
| PM2.5 | 5—30 | 14 | 0 | +4 | -5 |  | 20 |  |  |
| 臭氧8小时 | 48—160 | 94 | 0 | -21 | +28 |  | 47 |  |  |
| 一氧化碳 | 0.3—1.6 | 1.0 | 0 | 0 | +0.1 |  | 25 |  |  |

空气质量相关信息（表四）

| 空气污染指数 | 空气 质量级别 | 空气质量 类别及表示颜色 |  | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意，基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 |
| 51-100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受，但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 |
| 101-150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧，健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统 疾病患者应减少长时间、高强度的户 外锻炼 |
| 151-200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统 疾病患者避免长时间、高强度的户外 锻炼，一般人群适量减少户外运动 |
| 201-300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧，运动耐受力降低，健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应 停留在室内，停止户外运动，一般人 群减少户外运动 |
| >300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低，有明显强烈症状，提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内，避免体力消耗，一般人群应避免户外活动 |

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）日均值二级标准 (表五)

| 项目 标准 | 二氧化硫（SO2） | 二氧化氮（NO2） | 可吸入颗粒物（PM10） | 一氧化碳 （CO） | 细颗粒物（PM2.5） | 臭氧8小时（O3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 日均值二级标准 | ≤150 ug/m3 | ≤80 ug/m3 | ≤150 ug/m3 | ≤4mg/m3 | ≤75 ug/m3 | ≤160 ug/m3 |